Приложение 1

к постановлению Правительства

Республики Таджикистан

от «30» октября 2024 года, №573

Направления геологоразведочных работ за счет средств государственного бюджета

| Р/т | Наименование объекта | Местонахождение объекта |  | Обоснование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - СОГДИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ |  |  |  |  |  |
| §1. Региональные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Геохимическая съёмка масштаба 1:25000 в листах J-42-20-B-в-г; J-42-20-Г-б | Кухистони Мастчохский район |  | Площадь участка составляет 3256 км2 и в метаморфических горных породах среднего палеозоя, дайках гранит-порфиров и гранодиорит-порфиров Зеравшано-Гиссарского комплекса наблюдаются рудные точки. Целью проведения данных работ является определение проявлений и аномалий полезных ископаемых для дальнейших стадий геологического изучения |  |
| §2. Чёрные металлы |  |  |  |  |  |
| 2 | Детальное изучение на флангах и глубинах проявления железа Пурасрор | Матчинский район |  | Скарновые образования встречаются на границах эффузивов верхнего палеозоя с горными породами верхнего перма. Образования являются пластообразными и длинною 800 м, толщиной 16,3-36,4 м залегают до глубины 160-180 м. Состав руды состоит из магнетита – 80 процентов, гематита, висмутина, золота и серебра. Обнаружено при проведении магнитометрических работ, запасы руды подсчитаны по категории С2 в объеме 20880 тысяч тонн. Целью проведения данных работ является определение запасов железа на флангах и глубинах рудопроявления |  |
| 3 | Поисково-оценочные работы на проявлении ванадия Аргли | Район Деваштич |  | На данном объекте выполнены работы по проведению поисковых маршрутов масштаба 1:1000, проходке канав, бороздового опробования и лабораторных работ. По результатам анализов проб на изученном участке проявления выделены две рудные залежи мощностью до 3 метров с содержанием ванадия от 0,05 до 0,22 процента. Целью проведения данных работ является подсчет запасов ванадия по категориям С2 и Р1 |  |
| 4 | Поисково-оценочные работы на проявлении ванадия Гаут | Район Деваштич |  | На изученном участке выявлены 3 рудных тела: Северный – мощностью 5,0 м и средним содержанием ванадия 0,42 процента; Центральный мощностью – 50 м и средним содержанием 0,34 процета; Южный – мощностью 18 м и средним содержанием 0,21 процента. Состав руды: ванадий, молибден, уран и медь. Обнаружен в 1976 году. Целью проведения данных работ является подсчет запасов ванадия по категориям С2 и Р1 |  |
| §3. Цветные металлы |  |  |  |  |  |
| 5 | Поисково-оценочные работы на проявлении сурьмы Ривути боло, | Кухистони Мастчохский район |  | На проявлении Ривути Боло обнаружены три интервала руды с содержанием сурьмы мощностью от 1 до 47 метров, содержание сурьмы от 0,76 до 2,36 процента, золота мощностью от 0,5 до 2,0 м с содержанием от 0,2 до 1,26 г/т, требующие дополнительного изучения. Целью проведения данных работ является подсчет запасов сурьмы и золота по категориям С2 и Р1 |  |
| 6 | Детальные поисковые работы на проявлении вольфрама и молибдена «Ангишт» | Айнинский района |  | Оруденение представлено гранат-пироксеновыми скарнами на контакте гранодиоритов с карбонатовыми породами, состоящими из двух пластов. Простирание нижнего пласта 210 м, средняя мощность 6,2 м, простирание верхнего пласта 300 м, средняя мощность 3 м. Целью проведения данных работ является подсчет запасов вольфрама и молибдена по категориям С2 и Р1 |  |
| 7 | Поисково-оценочные работы сурьмы на проявлении Барзангии Калон | Айнинский район |  | Оруденение состоит из трех рудных тел. Основные минералы: антимонит, сфалерит, сульфоантимонит, пирит, марказит. Прогнозные запасы оценены по категории Р2. Целью проведения данных работ является подсчет запасов сурьмы по категориям С2 и Р1 |  |
| §4. Драгоценные металлы |  |  |  |  |  |
| 8 | Поисково-оценочные и ревизионные работы на рудной площади Саримард | Город Пенджикент |  | Оруденение связано с скарновым контактом карбонатов - с гранитом Воруйской интрузии. Площадь участка 15 км2. Содержание золота от 0,5 до 16,8 г/т. Среднее содержание определено на площади 3,2 г/т. Целью проведения данных работ является подсчет запасов золота по категориям С2 и Р1 |  |
| 9 | Поисковые и оценочные работы на рудном поле Ошоба | Аштский район |  | В рудном поле Ошоба выявлены проявления кварцевых, кварц-карбонатных и железосодержащих жил с содержанием золота от 0,4 до 4,7 г / т. Целью проведения данных работ является выявление новых источников золота и подсчет запасов по категориям С2 и Р1 |  |
| 10 | Поисково-оценочные работы на площади рудопроявления золота Даштак | Кухистони Мастчохский район |  | Расположен на северном склоне Зеравшанского хребта, верховьях реки Гузн на высоте 2750-3500 метров. Оруденение связано с контактом известняков с террегеными породами. На площади рудопроявления выделено 6 рудных тел длиной 40 м, 130 м, 60 м, 500м, 150 м, 40 м, мощностью 1м, 3 м, 1 м, 9 м, 7,5 м 0,5 м, со среднем содержанием 6,4 г/т; 2,86 г/т, 3 г/т, 3,13 г/т, 4,4 г/т, 7г/т соответсвенно. Целью проведения данных работ является подсчет запасов золота по категориям С2 и Р1 |  |
| 11 | Поисково-оценочные работы на площади рудопроявления золота Якота | Город Пенджикент |  | Золотое оруденение приурочено к Основному разлому, который состоит из карбонатного брекчия и кальцитовых жил. В проявлении выделено три рудных тел длиной от 160 до 600 м мощностью от 3,4 до 5,3 м и среднем содержанием золота- 4,7г/т. Целью проведения данных работ является определение морфологии рудных тел и подсчет запасов золота по категориям С2 и Р1 |  |
| - ХАТЛОНСКАЯ ОБЛАСТЬ |  |  |  |  |  |
| §1. Региональные работы |  |  |  |  |  |
| 12 | Детальные геохимические работы масштабов 1: 50000 и 1:10000 на листах J-42-XVII: J-42-57; J-42-58; J-42-69 | Бальджуванский, Ховалингский, Муминбадский районы, район Шамсиддин Шохин и Дарвазский район |  | Площадь поля составляет 1700 км2 и характеризуется наличием горных пород кайнозойской, верхнепалеозойской и мезозойской периодов. Целью проведения данных работ является определение проявлений и аномалий полезных ископаемых для дальнейших стадий геологического изучения |  |
| §2. Цветные металлы |  |  |  |  |  |
| 13 | Поисково-оценочные работы на проявлениях свинца и цинка Санги Сабз |  | Бальджуванский район |  | В проявлениях проведены детальные поиски. Содержание свинца составляет 0,3-8,2 процента, а цинка – 0,62-4,23 процента. Целью проведения данных работ является подсчет запасов свинца и цинка по категориям С2 и Р1 |
| 14 | Детальные поисковые работы на проявлениях свинца и цинка Сурбиён |  | Бальджуванского района |  | Выполненные работы в 2012-2020 годы включали проведение геохимического профилирования масштаба 1:25000, разработку геологических карт масштаба 1:2000, строительство и восстановление дорог, бурение скважин, отбор и обработку проб. В результате на глубине 90 м был обнаружен рудный интервал, который нуждается в дальнейшем изучении. Целью проведения данных работ является подсчет запасов свинца и цинка по категориям С2 и Р1 |
| §3. Драгоценные металлы |  |  |  |  |  |
| 15 | Поисково-оценочные работы россыпного золота на рудном поле Оби Сурх |  | Муминабадский район |  | Рудное поле расположено на территории хребта Хазрати Шох. По результатам предыдущих работ содержание золота в этом поле определено от 23 до 101мг/м3. Целью проведения данных работ является подсчет запасов россыпного золота по категориям С2 и Р1 |
| - ГОРНО–БАДАХШАНСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ |  |  |  |  |  |
| §1. Региональные работы |  |  |  |  |  |
| §2. Цветные металлы |  |  |  |  |  |
| 16 | Поисково-оценочные работы на проявлении сурьмы Офтоби |  | Мургабский район |  | Рудоносность проявления связана с брекчиями карбонат-кварц-антимонитами. На проявлении выявлено рудное тело длинною 40 м и мощностью 0,5-8м. Основной минерал – антимонит. Целью проведения данных работ является подсчет запасов сурьмы по категориям С2 и Р1 |
| 17 | Поисково-оценочные работы на медноникеловой рудной площади Гумас |  | Ванчский район |  | Объект расположен в склонах правого берега реки Вандж на высоте 2600-6088 м и охватывает северо-западный склон Ванджского хребта, между рр. Абдукахор-Чихох. Гумаский минеральный массив состоит из пирротина, халкопирита, пентландита ва пирита, среднее содержание составляет никель – 0,77 процента, кобальт – 0,007 процента, платина – 1,3 г/т, палладий – 0,13 г/т. Целью проведения работ является промышленная оценка медноникеловой оруденении и подсчет запасов по категориям С2 и Р1 |
| §3. Драгоценные металлы |  |  |  |  |  |
| 18 | Детальные поисковые работы на проявлениях серебра и золота Ахзев |  | Рушанский район |  | Рудное тело наблюдается на расстоянии до 1000 м мощностью от 10 до 15 м. Было выявлено содержание золота от 0,2 до 0,8 г/т, серебра от 4,3 до 112 г/т, меди и мышьяка выше 1 процента, висмута до 0,01г/т. Целью проведения данных работ является подсчет запасов серебра и золота по категориям С2 и Р1 |
| 19 | Поисково-оценочные работы на проявлении золота Рангкул |  | Мургабский район |  | Рудный площадь с мощностью 30-100 м и длиной ориентировочно до 15 км, установлен в районе Базайгир. Вдоль Базайгирской площади выделено несколько участков, среди которых участок Восточный Чугулда изучен более детально. Содержание золота в отдельных пробах установлен от 1,0 до 39,0 г/т, в скважинах до 3,2 г/т. Прогнозные запасы оценены по категории Р2 + Р3. Целью проведения данных работ является подсчет запасов золота по категориям С2 и Р1 |
| 20 | Поисковые и поисково-оценочные работы на рудной площади Западный Пшарт-Сасик |  | Мургабский район |  | Площадь рудного поля составляет 240-250 км2, включает в себя группу близ расположеных проявления золота и серебра Сасик-1, Сасик-2, Сасик-3 и Сасик-4. Золота и серебро связаны с карбонатно-сулфидными минерализованими учасками. Речные террасы являются золотоносными, содержание золота равняется на 30-1400 мг/м3 и распределяется до 10 км. Целью проведения данных работ является подсчет запасов золота и серебра по категориям С2 и Р1 |
| 21 | Поисковые и поисково-оценочные работы на золотосеребрянной рудной площади Бачор |  | Шугнанский район |  | На рудной площади выделено три проявления Бачор-1, Бачор-2, Бачор- 4 с длиной от 100 до 420 м, мощностью от 8,0 до 30 м и содержанием золота от 0,6 г/т до 27,9 г/т, серебра от 331,4 г/т до 500 г/т . Целью геологического изучения данной рудной площади является проведение поисково-оценочных работ на рудопроявлении Бачор-2 с подсчетом запасов золота, серебра и попутных компонентов по категориям С2 и Р1 и проведение в далнейщем поисковых работ на других проявлениях с подсчетом запасов по категории Р1 |
| §4. Радиоактивное сырьё |  |  |  |  |  |
| 22 | Детальные поисковые работы урана на Южном и Восточном Памире |  | Мургабский район |  | Оруденение мощностью 3-10 м простирается на 4700 м. Минералы - флюорит, лимонит, кварц, висмутин. Минералы урана не изучены. Содержание урана от 0,001 до 0,12 процента. Целью проведения данных работ является открытие проявления урана и подсчет запасов по категориям С2 и Р1 |
| §5. Редкие металлы |  |  |  |  |  |
| 23 | Поисковые работы редких металлов на пегматитовой площади Шазуд-Дузахдара |  | Шугнанский район |  | На площади была проведена геологическая съемка масштаба 1:5000 и проходка канав. Из канав были взяты 719 бороздовых и 303 геохимических проб. Целью проведения данных работ является подсчет запасов редких металлов по категориям С2 и Р1 |
|  | §6. Камнесамоцветное сырьё |  |  |  |  |
| 24 | Поисково-оценочные работы на проявлении граната Питуп |  | Ишкашимский район |  | Гранат (альмандин) встречается в 40-50 процентах различных гнейсов. Целью проведения данных работ является подсчет запасов гранатов по категориям С2 и Р1 |
| 25 | Поисково-оценочные работы на проявлениях аметиста Таджикистана |  | Территория Республики Таджикистан |  | На территории Республики Таджикистан зарегистрированы более 85 проявлений аметиста, но небольшое их количество подвергнуто геологическим изучением. Аметист в проявлениях встречается во внутренной части жил и гнёзд отдельными кристаллами различного размера. Целью проведения данных работ является подсчёт запасов аметиста по категориям С2 и Р1 |
| 26 | Поисково-оценочные работы на проявлении диопсида «Диопсид- 1» |  | Мургабский район |  | Диопсид в проявлении встречается в виде отдельных, непрерывных и друзовых кристаллов. Целью проведения данных работ является подсчет запасов диопсида по категориям С2 и Р1 |
| 27 | Общие поиски драгоценных и поделочных камней в хребтах Шохдара и Ишкашим |  | Ишкашимский район |  | На данных хребтах наблюдаются проявления драгоценных и поделочных камней, состоящих из прозрачных и полупрозрачных кристаллов. Целью проведения данных работ является открытие новых проявлений драгоценных и поделочных камней |
| - ГОРОДА И РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПОДЧИНЕНИЯ |  |  |  |  |  |
|  | §1. Региональные работы |  |  |  |  |
| 28 | Геохимическая съёмка масштаба 1: 200 000 и детальные геохимические работы масштаба 1: 100 000, 1: 50000 и 1: 10000 на листах J-42-Х: J-42-32; J-42-33; J-42-44; J-42-45 |  | Город Вахдат Раштский, Нурободский районы, район Сангвор |  | Площадь поля составляет 3256 км2 и характеризуется наличием пород палеозойских и мезозойских периодов, в которых наблюдаются многочисленные рудные точки. Целью проведения данных работ является определение проявлений и аномалий полезных ископаемых для дальнейших стадий геологического изучения |
| 29 | Геохимическая съёмка масштаба 1:200000 и детальные геохимические работы масштабов 1:100000, 1:50000, 1:10000 на листах J-42-ХI: J-42-34; J-42-35; J-42-46; J-47 |  | Раштский район, районы Лахш, Сангвор |  | Площадь поля составляет 3256 км2 и характеризуется наличием пород палеозойских и мезозойских периодов, в которых наблюдаются многочиленные рудные точки. Целью проведения данных работ является определение проявлений и аномалий полезных ископаемых для дальнейших стадий геологического изучения |
|  | §2. Цветные металлы |  |  |  |  |
| 30 | Поисково-оценочные работы на медно-железном проявлении Сангибек |  | Город Вахдат |  | Рудопроявление разделено на три участка – Сангибекташ II (Западный), Сангибекташ I (Центральный) и Серебряный с 10 рудными телами. Рудные тела относятся к роговиковым скарнам. Предполагаемые прогнозные запасы подсчитаны по категориям P1 и P2. Руды имеют различный состав и сложность и состоят из меди, железа и попутных компонентов. Целью проведения данных работ является подсчет запасов меди, железа и попутных компонентов по категориям С2 и Р1 |
| 31 | Поисково-оценочные работы на проявлении меди Сангисурх |  | Город Вахдат |  | На проявлении проведены общие поисковые работы. Содержание меди составляет 0,58 процента, серебра – 22,6 г/т и золота – от 0,1 г/т до 7,0 г/т. Целью проведения данных работ является подсчет запасов меди, серебра и золота по категориям С2 и Р1 |
| 32 | Поисковые и поисково-оценочные работы на площади медносеребренном проявления Джуи Ёс |  | Город Вахдат, Варзобский район |  | Площадь проявления составляет 77,5 км2, выявлен путём проведения детальных геохимических работ. На участке Джуи Ёс – III среднее содержание меди 2,35 процента и серебра 102,3 г/т, мощность пласта 0,9 м, на площади Джуи Ёс содержание меди, серебра и кобальта составляет 1,38 процента, 25,02 г/т ва 0,06 процента с мощностью 2,32м, Прогнозные ресурсы оценены в количестве медь 1861 тысяч т, серебро-3373 тонн и кобальт- 80910 тонн. Целью проведения данных работ является подсчет запасов меди и серебра по категориям С2 и Р1 |
| §3. Драгоценные металлы |  |  |  |  |  |
| 33 | Поисково-оценочные работы золота на проявлении Хазора |  | Варзобский район |  | Длина рудного тела в проявлении колеблется от 80 до 1200 м, а содержание золота – от 0,2 до 3,3 г/т (в среднем 1,87 г/т). Целью проведения данных работ является подсчет запасов золота по категориям С2 и Р1 |
| 34 | Геохимические поиски золота в междуречье Каратог—Лучоб масштаба 1:25000 |  | Город Турсунзаде, Шахринавский район, город Гиссар, Варзобский район |  | В пределах данного объекта установлены 36 вероятные аномальные поля для следующих элементов Mo, W, Cu, Pb, Ag, Sb, Bi, As, Zn, Cd, Sn, Mn, Ni, Co, Ti, V, Cr и Au. Целью внесения данного объекта в новой программе является обширное и детальное изучение аномальных полей, из которых 5 непосредственно предназначены для добычи золота |
| §4. Радиоактивное сырьё |  |  |  |  |  |
| 35 | Предварительная разведка проявления урана Хонако и Паридан |  | Город Гиссар |  | Урановая руда проявления простирается до глубины 500 м. Длина рудных структур до 2000 м, площадь месторождения 4,0 км2. Целью проведения данных работ является подсчет урана по категориям С2 и Р1 |
| 36 | Предварительная разведка проявления урана Рафикон |  | Город Турсунзаде |  | Проявление расположено в западной части низменности Южного Гиссара. В проявлении проводилась геологическая съёмка в масштабе 1:2000 с радиометрическими наблюдениями и проходкой канав. Целью проведения данных работ является подсчет урана по категориям С2 и Р1 |
| 37 | Поисково-оценочные работы урана на площади Серпантин – Хазора |  | Город Турсунзаде |  | На площади проявления пройдено 25 канав и отобрано 114 проб и выявлены проявления урана. Целью проведения данных работ является подсчет запасов урана по категориям С2 и Р1 |
| §5. Редкие металлы |  |  |  |  |  |
| 38 | Поисково-оценочные работы на проявлениях редких металлов Гапиров (Ёсуман) |  | Раштский район |  | На проявлении проведена геологическая съёмка масштаба 1:50000. В пределах этой площади выявлено 13 пегматитовых жил редких металлов двух форм: мусковит-альбитовый с сподуменом и сподумен-альбитовый. Целью проведения данных работ является подсчет запасов редких металлов по категориям С2 и Р1 |
| 39 | Поисковые работы редких металлов на площади Назарайлок |  | Раштский район |  | На проявлении проведена геологическая съёмка масштаба 1:50000. Пегматиты являются пенталит-микроклиновыми, минералами редких металлов являются пенталит, танталит и колумбит-танталит. В пегматитовых жилах среднее содержание пентоксид тантала составляет 0,0174 процента. Целью проведения данных работ является открытие новых проявлений редких металлов |
|  | §6. Геофизические работы |  |  |  |  |
| 40 | Магниторазведка в масштабах 1:10000 и 1:2000 на рудных полях Лайлакул и Сангибек (J-42-31-B) |  | Город Вахдат |  | С целью выявления проявлений, имеющих магнитные свойства, на рудных полях будет проведена магниторазведка в масштабе 1:10000 и в результате выявлены аномалии в масштабе 1:2000 |
| 41 | Магниторазведка в масштабах 1:10000 и 1:2000 на рудном поле Джуироз (J-42-43-А,B) |  | Город Вахдат |  | С целью выявления проявлений, имеющих магнитные свойства, на рудном поле будет проведена магниторазведка в масштабе 1:10000 и в результате выявлены аномалии в масштабе 1:2000 |
| 42 | Магниторазведка в масштабах 1:10000 и 1:2000 на рудном поле Гулписта (J-42-54-Б) |  | Район Рудаки |  | С целью выявления проявлений, имеющих магнитные свойства, на рудном поле будет проведена магниторазведка в масштабе 1:10000 и в результате выявлены аномалии в масштабе 1:2000 |
| §7. Гидрогеология, инженерная геология, геоэкология |  |  |  |  |  |
| 43 | Ведение Государственного водного кадастра (подземные воды) |  | Территория Республики Таджикистан |  | Изучение и мониторинг подземных вод на территории Республики Таджикистан |
| 44 | Государственная служба по слежению за экзогенными геологическими процессами |  | Территория Республики Таджикистан |  | Инструментальный мониторинг состояния окружающей среды, зонирование территории в зависимости от степени опасности |
| 45 | Поиск подземных вод для водоснабжения объектов здравоохранения, образования и социальной защиты республики |  | Территория Республики Таджикистан |  | Поиск подземных вод для водоснабжения объектов здравоохранения, образования и социальной защиты республики |
| 46 | Мониторинг экзогенно-геологических процессов Сарезкого озера и окружающей территории |  | Рушанский и Мургабский районы |  | Мониторинг и оценка экзогенно-геологических процессов с целью подготовки информации и принятие своевременних мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций. |
| §8. Тематические работы |  |  |  |  |  |
| 47 | Разработка методологии идентификации редкоземельных элементов в проявлениях Бошгумбез и Дункелдик |  | Территория Республики Таджикистан |  | Изучение редкоземельных элементов и разработка методов их идентификации |
| 48 | Минералогическое изучение проявлений Западного Памира с целью выявления платиноидов |  | Территория Республики Таджикистан |  | Выявление в проявлениях минералов группы платины, кроме меди и никеля |
| 49 | Геологическое строение и полезные ископаемые Таджикистана |  | Территория Республики Таджикистан |  | Изучение и анализ существующих материалов по геологии, тектонике и полезным ископаемым Таджикистана |
| Содержание |  |  |  |  |  |
| 50 | Содержание фонда геологической информации |  | Территория Республики Таджикистан |  | Прием, учет и предоставление информации о геологических исследованиях Таджикистана |
| 51 | Содержание геологического музея |  | Территория Республики Таджикистан |  | Хранение и размещение образцов полезных ископаемых и горных пород |
| 52 | Содержание картфонда и аэроматериалов |  | Территория Республики Таджикистан |  | Приемка, учет и предоставление материалов |
| 53 | Содержание Государственной комиссии по запасам полезных искомаемых Республики Таджикистан |  | Территория Республики Таджикистан |  | Утверждение запасов полезных ископаемых на основании отчетов, прошедших государственную экспертизу |
| 54 | Содержание Государственного учреждения «Центр данных наук о земле Республики Таджикистан» |  | Территория Республики Таджикистан |  | Сбор и анализ геологических исследований с использованием современных цифровых технологий |
| 55 | Содержание Государственного учреждения «Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров» |  | Территория Республики Таджикистан |  | Подготовка профессиональных рабочих-мастеров горно-буровых, взрывных, сварочных и других специальностей |
| 56 | Газета «Гандж» |  | Территория Республики Таджикистан |  | Освещение особенностей и достижений в области геологии |